Spis treści

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU	11

3.	ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI	12

4.	CEL WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	12

5.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU	12

5.1	Położenie i trasa ulicy Warszawskiej	12

5.2	Przekrój poprzeczny ulicy Warszawskiej	12

5.3	Istniejąca organizacja ruchu	13

5.4	Istniejące urządzenia podziemne	13

5.5	Istniejąca nawierzchnia	13

5.6	Powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi	14

6.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	14

6.1	Parametry techniczne i geometryczne	14

6.2	Jezdnia,	14

6.2.1	  Rozwiązania sytuacyjne	14

6.2.2	  Trasa w planie	16

6.2.3	  Projektowana niweleta	16

6.3	Platforma przystankowa i zatoka autobusowa	16

6.4	Konstrukcje nawierzchni	16

6.4.1	  Rodzaj technologii	16

6.4.2	  Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Warszawskiej	17

6.4.2.1	  Określenie obciążenia ruchem	17

6.4.2.2	  Założenia projektowe	17

6.4.2.3	  Zaprojektowane nakładki	17

6.4.3	  Pozostałe konstrukcje	19

6.5	Zalecenia technologiczne	20

6.6	Roboty ziemne	20

6.7	Odwodnienie	20

6.8	Zieleń	20

6.9	Organizacja ruchu	21

6.10	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu	21

7.	WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW	21

8.	PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA	21

9.	TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ	22

10.	BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA	22

11.	ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI)	22

11.1	Etap budowy	22

11.2 	Etap eksploatacji	22

12.	UWAGI REALIZACYJNE	22

## 1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robót budowlanych ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta Poznania 
– ETAP IV (odcinek pomiędzy ulicą Krańcową i ulicą Mogileńską).

Zleceniodawcą jest Zarządu Dróg Miejskich – Poznań, ul. Wilczak 17.

Powierzchnia objęta opracowaniem (projektowane – odtwarzane nawierzchnie):

- 12 738 m2 – jezdnia ul. Warszawskiej wraz z dodatkowymi pasami ruchu,

- 474 m2 – wyspy dzielące i pas rozdziału (z kamienia polnego),

- 112 m2 – zatoka autobusowa (z kostki kamiennej),

- 2 061 m2 – chodniki, perony i opaski (z betonowych płyt chodnikowych).

## 2.	PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- umowa zlecenie nr UD.225.0029.NM.2019 z dnia 11.04.2019 r.,

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1: 500 –  nieaktualizowana,

- niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów, w tym pomiar geodezyjny nawierzchni i terenu przyległego w przekrojach poprzecznych co 20 m,

- Rozpoznanie konstrukcji ulicy Warszawskiej w Poznaniu, opracowane przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit Stanisław Witaszak, czerwiec 2019 r.,

- Zalecenie projektowe opracowanie przez firmę Tensar Polska Sp. z o.o., czerwiec 2019 r.,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. (Tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r., poz. 124),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.,

- Zarządzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

- uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcą,

- wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejącego).

## ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację poniższych zadań:

- remont ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni ul. Warszawskiej – jezdnia północna 
i południowa (w tym: zasadnicze pasy ruchu, lewoskręty, prawoskręty oraz pas włączania),

- odtworzenie istniejących wysp dzielących,

- wykonanie opasek z betonowych płyt chodnikowych,

- odtworzenie chodnika i zatoki autobusowej w nowej nawierzchni,

- regulację wysokościową istniejących chodników w obszarze przejść dla pieszych,

- wbudowanie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

- odtworzenie ścieku przykrawężnikowego,

- regulację wysokościową istniejących urządzeń obcych,

- wymianę na nowe wpustów i włazów,

- demontaż istniejących i montaż nowych barier ochronnych dla pieszych,

- odtworzenie oznakowania poziomego.

## CEL WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektowane roboty budowlane mają na celu głównie remont ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni ul. Warszawskiej.

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiają geometrii ulicy, nie przewidują wyburzeń i zajęcia dodatkowego pasa drogowego.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU

## 5.1	Położenie i trasa ulicy Warszawskiej

Ulica Warszawska – ulica Poznania biegnąca od Śródki w kierunku wschodnim.

Ulica Warszawska zlokalizowana jest w obrębie Osiedla samorządowego Nowe Miasto we wschodniej części miasta Poznania. Przedmiotowy odcinek zawiera się pomiędzy ulicą Krańcową na zachodzie, a ul. Mogileńską na wschodzie.

Po stronie północnej ul. Warszawskiej zlokalizowane jest Osiedle Warszawskie a po stronie południowej Osiedle Czekalskie. Oba osiedla charakteryzują się zabudową jednorodzinną mieszkalno-usługową. Po stronie południowej ulicy przebiega równolegle do niej linia tramwajowa, która prowadzi do pętli Miłostowo.

W zakresie omawianego odcinka występuje jeszcze przejście podziemne dla pieszych przechodzące pod jezdnią północną i południową ul. Warszawskiej.

Trasa w planie ulicy to prosta.

## 5.2	Przekrój poprzeczny ulicy Warszawskiej

Na omawianym odcinku ulica Warszawska posiada przekrój uliczny, z pochyleniem poprzecznym jednostronnym w granicach 1÷5%.

Występuje jezdnia zasadnicza o szerokości ok. 7,00÷7,60 m w nawierzchni asfaltowej. Poza zasadniczymi pasami ruchu występują pasy dodatkowe – prawoskręty, lewoskręty oraz pas włączania. Stąd też w najszerszym miejscu (w obszarze skrzyżowań) istniejąca jezdnia ma szerokość 11,75÷14,30 m.

Pomiędzy jezdnią północną i południową występuje pas rozdziału (teren zielony) o zmiennej szerokości (2,30÷6,50 m), w zakresie którego zlokalizowane są bariery wygrodzeniowe oraz oświetlenie drogowe.

Ponadto po stronie lewej jezdni północnej w km 0+150,00 występuje przystanek autobusowy (peron w nawierzchni asfaltowej bez wyniesienia w poziome jezdni). Natomiast po stronie prawej jezdni południowej występuje:

- w km 0+033,70 przystanek tramwajowy (peron o zmiennej szerokości w nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej, łączący się z przejściem dla pieszych prowadzącym w kierunku jezdni północnej),

- w km 0+278,46 zatoka autobusowa o szerokości ok. 2,90 w nawierzchni z betonowej kostki brukowej z peronem również z betonowej kostki brukowej (przylegającym do torowiska) sąsiadującym z przystankiem tramwajowym,

- w km 0+311,90 przystanek tramwajowy, który dochodzi do przejścia podziemnego 
w km 0+334,00.

## 5.3	Istniejąca organizacja ruchu

Ulica Warszawska z jednej strony ograniczona jest rondem Śródka a z drugiej kończy się na granicy miasta Poznania.

Na odcinku od Wiaduktu Antoninek do granicy administracyjnej miasta stanowi odcinek drogi krajowej nr 92 (wcześniej DK nr 2, E30).

W całym zakresie objętym opracowaniem zarówno jezdnia północna jak i południowa 
ul. Warszawskiej jest jednokierunkowa. Na jezdni południowej ruch pojazdów odbywa się od centrum miasta w kierunku granicy miasta (zgodnie z kilometracją na planie sytuacyjnym). Natomiast na jezdni północnej ruch odbywa się w kierunku przeciwnym (do centrum miasta).

Występuje oznakowanie pionowe oraz poziome. Przejścia dla pieszych występują w zakresie skrzyżowania z ul. Krańcową oraz ul. Mogileńską.

## 5.4	Istniejące urządzenia podziemne

Sieć uzbrojenia podziemnego na ul. Warszawskiej jest rozbudowana. Występują tu takie urządzenia jak:

- kanalizacja deszczowa,

- wodociąg (w tym hydranty i zasuwy),

- gazociąg (w tym szafki i zasuwy),

- kable telekomunikacyjne (w tym studnie i słupki),

- kable energetyczne (w tym szafki).

## 5.5	Istniejąca nawierzchnia

W stanie istniejącym na rozpatrywanym odcinku stwierdzono występowanie następujących wad 
i uszkodzeń nawierzchni asfaltowej:

- deformacje trwałe występujące w śladzie prawego i lewego koła (obszar skrzyżowania),

- spękania zmęczeniowe,

- miejscowe spękania poprzeczne i podłużne,

- lokalne wykruszenia mieszanki mineralno-asfaltowej z nawierzchni.

Ponadto obecne są liczne ślady remontów cząstkowych w postaci zabiegów usuwania kolein 
i łaty wykonane w ramach zabiegów utrzymaniowych.

W zakresie przedmiotowego etapu wykonano poniższe odwierty w nawierzchni:

- od nr 46 do 53 – jezdnia południowa,

- od nr 54 do 59 – jezdnia północna.

Konstrukcja nawierzchni przedmiotowego odcinka jest podatna lub sztywna. Podbudowę na analizowanym odcinku stanowi:

- na jezdni południowej:

- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – bazalt (grubość 19÷29 cm),

- warstwa chudego betonu (grubość 6÷23 cm) na stabilizacji piaskowo-cementowej (grubości 
9÷19 cm),

- na jezdni północnej:

- warstwa bruku kamiennego – „kocie łby” (grubości 10÷11 cm),

- warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm – granit (grubości 15 cm).

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna z lepiszczem asfaltowym oparta na bazaltowym i żwirowym materiale wsadowym, charakteryzuje się budową wielowarstwową. Grubości warstw asfaltowych nawierzchni wynosi:

- od 7,0 do 29,00 cm – jezdnia południowa,

- od 11,0 do 32,00 cm – jezdnia północna.

## 5.6	Powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku występują poniższe powiązania z innymi drogami publicznymi:

- na początku opracowania (jezdni południowa) z ul. Krańcową – droga powiatowa (klasa drogi Z) dwukierunkowa – skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną,

- na końcu opracowania (jezdni północna i południowa) z ul. Mogileńską – droga powiatowa (klasa drogi Z) dwukierunkowa – skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## 6.1	Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu robót budowlanych ze wzmocnienie nawierzchni ulicy Warszawskiej – w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu projektu:

- teren 				- równinny,

- kategoria drogi 		- krajowa (ulica miejska),

- klasa techniczna		- GP (główna ruchu przyspieszonego),

- prędkość projektowa		- 60 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjęto następujące parametry geometryczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym:

- szerokość jezdni i pasów ruchu –  bez zmian (przekrój uliczny),

- pochylenie poprzeczne jezdni – 2,0÷3,0%.

Szczegółowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 oraz 4 i 5.

## 6.2	Jezdnia,

### 6.2.1	Rozwiązania sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne odtwarzanego układu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane w uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
w dostosowaniu do stanu istniejącego.

W zakresie jezdni północnej początek opracowania przyjęto 170 m za skrzyżowaniem 
z ul. Krańcową (w miejscu zakończonej wcześniej przebudowy związanej z poszerzeniem jezdni na wlocie skrzyżowania). Koniec zaś 603,80 m dalej tuż za skrzyżowaniem z ul. Mogileńską 
w miejscu połączenia się z wykonanym już Etapem I.

W zakresie jezdni południowej początek opracowania przyjęto tuż za skrzyżowaniem 
z ul. Krańcową (w miejscu stanowiącym koniec opracowania dla Etapu V). Koniec zaś 767,17 m dalej tuż za skrzyżowaniem z ul. Mogileńską (w miejscu stanowiącym początek opracowania dla Etapu III).

Projekt powyższy zasadniczo obejmuje remont ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Warszawskiej.

W ramach inwestycji przewiduje się również wymianę (rozbiórkę istniejącej i ułożenie nowej) nawierzchni na istniejących wyspach dzielących oraz chodnikach przewidzianych do regulacji wysokościowej. Ponadto do rozbiórki przewidziano:

- krawężniki, obrzeża i oporniki (betonowe),

- bariery ochronne stalowe drogowe.

Wzdłuż odtwarzanych krawężników obramowujących jezdnię ul. Warszawskiej (przekrój uliczny) przewidziano wykonanie opaski z betonowych płyt chodnikowych szarych 50x50x7 cm.

Jako obramowanie nawierzchni jezdni zastosowano:

- krawężnik betonowy przystankowy prosty H-18 o wym. 30/43,5x33 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem   z betonu C12/15, wystawiony na 18 cm – występuje na platformie przystankowej i zatoce autobusowej na długości peronu przystankowego,

- krawężnik betonowy przystankowy łukowy R-30 o wym. 30/43,5x33 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem   z betonu C12/15, wystawiony na 18 cm – występuje na zatoce autobusowej na końcach peronu przystankowego,

- krawężnik betonowy przystankowy przejściowy prawy i lewy H-18/12 o wym. 20/43,5x27/33 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wystawiony na 18÷12 cm – występuje na platformie przystankowej i zatoce autobusowej jako odcinek przejściowy między krawężnikiem łukowym a krawężnikiem 
20x30 cm,

- krawężnik betonowy ciężki 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wystawiony na 12 cm – występuje jako obramowanie jezdni w przekroju ulicznym,

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wystawiony na 2 cm – występuje jako obramowanie jezdni na szerokości przejść dla pieszych,

- krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 
gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – występuje jako obramowanie wysp dzielących,

- opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopiony – występuje na styku różnych konstrukcji nawierzchni – wzdłuż zatoki autobusowej.

Wyokrąglenia łuków należy, w miarę możliwości wykonać przy pomocy już gotowych krawężników łukowych.

Obramowanie opasek i chodników z betonowych płytek chodnikowych przewidziano w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie z oporem z betonu C12/15.

### 6.2.2	Trasa w planie

Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie ulicy, wpisując oś projektowaną 
w istniejący jej przebieg.

Wytyczenie trasy drogowej nastąpi na podstawie ciągów współrzędnych określonych dla projektowanej osi ulicy. Obliczenia współrzędnych wykonano przy pomocy programu do projektowania dróg ULICA 1.2.7.4.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

UWAGA: wartości promieni łuków zostały podane orientacyjnie (odczytane z mapy zasadniczej); należy dążyć do odtworzenia stanu istniejącego (lokalizacji krawężników).

### 6.2.3	Projektowana niweleta

Spadek podłużny niwelety jezdni mieści się w przedziale:

- 0,117÷1,148% - w zakresie jezdni północnej,

- 0,101÷2,023% - w zakresie jezdni południowej.

Na początku i końcu opracowania projektowana niweleta została dowiązana do stanu istniejącego (istniejących rzędnych nawierzchni).

## 6.3	Platforma przystankowa i zatoka autobusowa

Ze względu na brak wyniesionego peronu na długości przystanku autobusowego w km 0+150,00 (po stronie lewej jezdni północnej), zaprojektowano na długości 20,0 m platformę przystankową 
o szerokości 2,70 m (peron wyniesiony na wysokość 18 cm ponad poziom jezdni). Z uwagi na wyniesienie przedmiotowego peronu konieczne jest na długości min. 2,50 m dowiązanie się do przyległych nawierzchni (przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej na rzecz wykonania nowej z betonowych płytek chodnikowych).

Z uwagi na normatywne parametry zatoki autobusowej w km 0+278,46 (po stronie prawej jezdni południowej), przewidziano jedynie jej odtworzenie w istniejącym zakresie z uwzględnieniem korekty wysokościowej (wynikające z podniesienie niwelety przyległej jezdni). Przyjęto wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni zatoki i peronu, odtworzenie ścieku przykrawężnikowego wewnątrz zatoki oraz wykonanie ścieku międzyjezdniowego na długości zatoki. Peron na długości w/w zatoki, od strony linii tramwajowej obramowano krawężnikiem żelbetowym peronowym 30x45x75 cm na ławie z oporem z betonu C12/15.

## 6.4	Konstrukcje nawierzchni

### 6.4.1	Rodzaj technologii

Na odcinku objętym inwestycją zostanie wykonana nowa konstrukcja:

- chodników, peronów i opasek,

- wysp dzielących i pasa rozdziału,

- zatok autobusowych.

Istniejącą nawierzchnię przewidziano do remontu – wzmocnienia (podniesienie parametrów nawierzchni na wyższy poziom wraz ze zwiększeniem nośności). Ponieważ na nawierzchni występują tylko powierzchniowe uszkodzenia warstwy ścieralnej, a koleiny nie przekraczają głębokości 10 mm (klasa A) i 20 mm (klasa B – obszar skrzyżowań), założono, że nawierzchnia może być wzmocniona nowymi warstwami asfaltowymi bez konieczności usuwania istniejących warstw asfaltowych i bez ingerencji w istniejącą konstrukcję nawierzchni.

Przyjęto pozostawienie istniejących warstw nawierzchni i zastosowanie wzmocnienia sposobem „w górę”.

### 6.4.2	Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Warszawskiej

Przedmiotowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni zaprojektowana z wykorzystaniem metody mechanistyczno-empirycznej. Naprężenia  i  odkształcenia  w  konstrukcji  nawierzchni obliczano według teorii wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej.

Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi głównej, przyjęto w oparciu 
o mechanistyczną metodę obliczeniową wskazaną w Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Obliczenia zostały wykonane przez firmę Tensar Polska Sp. z o.o. z Gdańska za pomocą oprogramowania dopuszczonego do takich obliczeń 
w załączniku „E” powyższego Katalogu.

### Określenie obciążenia ruchem

Na podstawie informacji uzyskanych od Zlecającego przyjęto, że prognozowany ruch na  modernizowanym  odcinku  ul.  Warszawskiej  będzie  należał  do  kategorii  ruchu KR3. Wymagana trwałość zmęczeniowa nawierzchni  została określona jako zakres kategorii ruchu, tj. 0,50 - 2,50 mln osi 100 kN/pas obliczeniowy w 20-letnim okresie eksploatacji.

### Założenia projektowe

Zanalizowano odwierty znajdujące się na obszarze Etapu IV inwestycji:

- jezdnia północna (170 m od ul. Krańcowej – ul. Mogileńska), odwierty nr 54÷59, kategoria ruchu KR3,

- jezdnia południowa (ul. Krańcowa – ul. Mogileńska), odwierty 46÷53, kategoria ruchu KR3.

Istniejąca  konstrukcja  nawierzchni  jest  bardzo  zróżnicowana  –  w  różnych konfiguracjach 
i o różnej grubości występują warstwy bitumiczne, bruk, chudy beton, stabilizacja, kruszywo łamane i pospółka o łącznej grubości od 21 do 57 cm. Bezpośrednio  pod  istniejącą  konstrukcją  nawierzchni zalegają  głównie  piaski  drobne,  średnie  i  pylaste,  wobec  czego  grupę  nośności

podłoża przyjęto jako G1 (E2 ≥ 80MPa). Miejscowo (otwór nr 48, 52 i 53) w podłożu zalegają warstwy gruntów spoistych lub gruntów organicznych, wobec czego grupę nośności podłoża oznaczono jako G4* (E2 ≥ 25MPa).

Przy obliczaniu nawierzchni zastosowano następujące kryteria projektowe:

- dla spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych: kryterium AASHTO 2004,

- dla deformacji strukturalnej nawierzchni: kryterium Instytutu Asfaltowego,

Kryteria te są obecnie powszechnie stosowane w Polsce przy projektowaniu nawierzchni oraz wzmocnień istniejących konstrukcji. Decydujące jest kryterium, gdzie otrzymano mniejszą wartość trwałości zmęczeniowej.

- założono, że obecna konstrukcja zostanie sfrezowana na głębokość 3 cm, a następnie na frezie zostanie ułożona nakładka z nowych warstw asfaltowych,

- zgodnie z WT-2 dla nowej warstwy wiążącej przyjęto parametry: zawartość wolnych przestrzeni V = 7% oraz zawartość lepiszcza Bmin = 4,6%.

### Zaprojektowane nakładki

Obliczenia konstrukcji nawierzchni z zaprojektowaną nakładką wykonano dla wszystkich otworów. Jako miarodajne przyjęto otwory nr 48, 51, 52, 53, 55. Należy przyjąć następujące konstrukcje:

JEZDNIA POŁUDNIOWA:

Konstrukcja A:

- 4 cm warstwa ścieralna z SMA11,

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,

- kompozyt asfaltowy Tensar AR-GNs,

- istniejące  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  pomniejszone  o  3 cm  frezowania profilującego.

Konstrukcja B:

- 4 cm warstwa ścieralna z SMA11,

- 9 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,

- kompozyt asfaltowy Tensar AR-GNs,

- istniejące  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  pomniejszone  o  3 cm  frezowania profilującego.

JEZDNIA PÓŁNOCNA:

Konstrukcja A:

- 4 cm warstwa ścieralna z SMA11,

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,

- kompozyt asfaltowy Tensar AR-GNs,

- istniejące  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  pomniejszone  o  3 cm  frezowania profilującego.

Ostatecznie  przyjęto  poszczególne  konstrukcje  nakładki  na  następujących odcinkach:

- jezdnia południowa

- od km 0+000,00 do km 0+250,00 (otwory 46÷48) – konstrukcja A,

- od km 0+250,00 do km 0+767,17 (otwór 49÷53)   – konstrukcja B,

- jezdnia północna:

- od km 0+000,00 do km 0+603.80 (otwory 54÷59) – konstrukcja A.

Po sfrezowaniu średnio 3 cm (min. 1 cm a maks. 4 cm) obecnej konstrukcji i ułożeniu 10/13 cm nowych warstw asfaltowych łącznie z kompozytem asfaltowym ARGNs (niweleta podniesiona 
o 7/10 cm w górę) na całym analizowanym odcinku wychodzi zarówno wysoka trwałość warstw asfaltowych, jak i wysoka trwałość podłoża.

Obliczeniowe  sprawdzenie  przeprowadzone  metodą  mechanistyczno-empiryczną wykazało, że w większości przypadków trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych konstrukcji mieści się lub przekracza zakres podany przez Zlecającego, tj. od 0,50 do 2,50 mln osi 100kN dla kategorii ruchu KR3, co oznacza, że konstrukcje zostały zaprojektowane prawidłowo. W przypadku otworu nr 52 i 53 ze względu na złe warunki gruntowe trwałość zmęczeniowa jest niższa od wymaganej. Projekt nie przewiduje  całkowitej  rozbiórki  i  ułożenia  nowej  konstrukcji  nawierzchni,  więc  aby uniknąć przewymiarowania konstrukcji na pozostałej części odcinka nie zwiększano grubości nakładki. W przypadku pozostałych otworów obliczona trwałość zmęczeniowa jest większa od górnej granicy zadanej kategorii ruchu.

Zastosowany w niniejszym rozwiązaniu kompozyt w postaci sztywnego rusztu i włókniny, 
o nazwie handlowej Tensar ARGNs pełni wszystkie trzy funkcje, wymagane normą PN-EN 15381, tj.:

- funkcję zbrojeniową (R) uzyskiwaną poprzez sztywny georuszt klinujący szkielet mieszanki grysowej,

- funkcję rozpraszania naprężeń (STR),

- funkcję bariery międzywarstwowej (B), uzyskiwane poprzez włókninę nasączoną bitumem (wytrąconym z emulsji asfaltowej).

Warstwa kompozytu Tensar ARGNs ułożona na sfrezowanej nawierzchni pod nakładką 
z nowych warstw asfaltowych będzie pełnić rolę warstwy przeciw-spękaniowej i tym samym będzie miała korzystny wpływ na nowe warstwy asfaltowe, poprawiając ich pracę 
i zabezpieczając przed powstawaniem spękań zmęczeniowych, inicjowanych w warstwie starego, pozostawionego w istniejącej nawierzchni pakietu bitumicznego.

Celem ograniczenia podnoszenia niwelety w górę oraz ze względów technologicznych (przyspieszenie czasu realizacji) przyjęto układanie kompozytu na frezie drobnym – pozwoli to na dokładne przyleganie materiału do podłoża, co zapewni prawidłową pracę kompozytu 
w nawierzchni. Jeżeli będzie zapewniony frez drobny to nie jest niezbędne układanie warstwy wyrównawczej.

Warstwa wyrównawcza grubości średnio 3 (maksymalnie 8 cm), układana pod kompozytem, występuje lokalnie w zakresie istniejącej nawierzchni jezdni. Stosowana jest celem zmniejszenia istniejących pochyleń poprzecznych nawierzchni.

### 6.4.3	Pozostałe konstrukcje

Pozostałe konstrukcje, nie ujęte w Katalogu, przyjmuje się zgodnie z doświadczeniem Biura.

6.4.3.1 Konstrukcja nawierzchni wysp dzielących oraz umocnienia pasa rozdziału w obszarze skrzyżowań

| grubość [cm] | warstwa | materiał |
| --- | --- | --- |
| 13-17 | nawierzchnia | kamień polny (materiał Inwestora) z wypełnieniem spoin zaprawą epoksydową (spoiny żywiczne) |
| 3 | podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20 | podbudowa | mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C5/6 (≤ 10,0 MPa) |

6.4.3.2	Konstrukcja nawierzchni opasek, chodnika oraz peronu

| grubość [cm] | warstwa | materiał |
| --- | --- | --- |
| 7 | nawierzchnia | betonowe płyty chodnikowe 50x50 cm gładkie koloru szarego* |
| 4 | podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 10 | podbudowa | mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C5/6 (≤ 10,0 MPa) |

*) na długości peronu przystankowego (zarówno na platformie przystankowej jaki i przy zatoce autobusowej) w odległości 0,80 m od lica krawężnika przystankowego przewidziano ułożenie płyt betonowych o fakturze ostrzegawczej (z wypustkami – elementy ostrzegające przeznaczone dla osób niedowidzących) koloru żółtego 30x30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm; natomiast przed każdym z przejść dla pieszych na szerokości występującego chodnika 
w odległości 0,50 m od lica krawężnika najazdowego, przewidziano również ułożenie 1 lub 2 rzędów (w zależności od dostępnego miejsca) powyższych płytek ostrzegawczych – pomiędzy wymienionym krawężnikiem a tymi płytkami przewidziano ułożenie płytek chodnikowych 
30x30x5 cm gładkich koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 6 cm.

6.4.3.3	Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej w km 0+278,46 (jezdnia południowa)

| grubość [cm] | warstwa | materiał |
| --- | --- | --- |
| 16 | nawierzchnia | kostka kamienna 15/17 z wypełnieniem spoin zaprawą epoksydową (spoiny żywiczne) |
| 5 | podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20 | podbudowa zasadnicza | podbudowa z betonu C16/20 |
| 15 | podbudowa pomocnicza | mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm C90/3 |
| 10 | ulepszone podłoże | z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 (≤ 2,0 MPa) |

## 6.5	Zalecenia technologiczne

- nadmiar destruktu, bariery ochronne, krawężniki i obrzeża betonowe, betonową kostkę brukową, kostkę kamienną, wpusty ściekowe żeliwne, właz żeliwny studzienki rewizyjnej, po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować na Bazę Materiałową ZDM celem dalszego wykorzystania,

- materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do dalszego wykorzystania (ponownego wbudowania), powinien zostać zagospodarowany zgodnie z zasadami określonymi 
w Ustawie o odpadach.

## 6.6	Roboty ziemne

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega głównie na:

- ścięcie istniejących podniesionych poboczy gruntowych,

- zdjęciu warstwy humusu grubości 20 cm (pasy zieleni – pobocza i pas rozdziału),

- wykonaniu korytowań pod nawierzchnie i pasy zieleni (wykopy),

- wykonanie niewielkich nasypów w miejscach gdzie przewidziano podniesienie projektowanej niwelety w stosunku do terenu istniejącego,

- zahumusowaniu pasów zieleni (pobocza i skarpy) warstwą grubości 15 cm,

- obsianiu trawą.

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych

Po wykorytowaniu, istniejące podłoże należy równomiernie dogęścić.

Wykopy należy wykonać ręcznie bądź przy użyciu koparek podsiębiernych z wywozem materiału na odkład.

Grunt dowieziony (z dokopu) należy wbudować w nasyp metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.

Prace wykonywane bezpośrednio w obrębie drzew istniejących należy przeprowadzić ręcznie tak, aby zminimalizować uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

## 6.7	Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni w zakresie omawianego odcinka (zarówno jezdnia północna jak 
i południowa) odprowadzane są w całości do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W zakresie jezdni południowej (strona prawa) przewidziano również odtworzenie występujących obecnie ścieków przykrawężnikowych. Przyjęto ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu cegiełka koloru szarego.

Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych utrzymano istniejące pochylenia poprzeczne i podłużne (zgodnie z rysunkiem nr 3 i 6).

## 6.8	Zieleń

Przewidziano odtworzenie (zgodnie z planem sytuacyjnym) pasów zieleni o zmiennej szerokości.

Nie należy dokonywać zmian ukształtowania terenu bezpośrednio przy nasadach pni drzew.

Krawężniki/obrzeża powinny znajdować się od 2 do 3 cm powyżej poziomu gruntu z założonym trawnikiem.

## 6.9	Organizacja ruchu

Przewidziano odtworzenie oznakowania poziomego w dostosowaniu do obowiązujących przepisów.

Należy zastosować oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej grubości 2,5 mm na gładko tj. 5 kg masy/1m2.

## 6.10	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu

Z uwagi na podniesienie niwelety jezdni, dla zachowania normatywnej wysokości słupków oraz celem wykonania opaski wzdłuż krawężnika, przewidziano demontaż istniejącej starej bariery łańcuchowej zlokalizowanej po stronie lewej jezdni północnej na odcinku od km 0+000,00 
do km 0+557,80 i montaż nowej U-12b (ZAP-04 wg Katalogu Mebli Miejskich) o poniższych parametrach:

- słupek wysokości 110 cm nad poziomem terenu z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) o średnicy 6 cm,

- łańcuszek ze stali ocynkowanej (niemalowanej).

Ponadto w obrębie platformy przystankowej w km 0+150,00 oraz na długości peronu przy zatoce autobusowej w km 0+278,46 od strony toru linii tramwajowej dla zabezpieczenia pieszych, wprowadzono barierę ochronną rurową szczeblinową U-11a (ZAP-06 wg Katalogu Mebli Miejskich) o wysokości 1,10 m nad ziemią i długości pojedynczego segmentu 2,0 m. Przewidziano zastosowanie balustrady wykonanej z rur stalowych średnicy 6 cm, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, w kolorze szarym (RAL 7042), do zabetonowania w podłożu.

## WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

W związku z planowanym remontem nie zachodzi konieczność wycinki żadnego drzewa ani krzewu.

## PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

W związku z charakterem projektowanych prac (remont nawierzchni) nie przewiduje się żadnych przełożeń urządzeń podziemnych.

Z uwagi na gęstą sieć urządzeń podziemnych oraz możliwość ich płytkiego zalegania, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiórek, wykopów 
i korytowania) oraz podczas układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych.

Przewidziano jedynie odtworzenie (w związku z przyjętą rozbiórką oraz frezowaniem nawierzchni) istniejących pętli detekcyjnych w obszarze skrzyżowania z ul. Krańcową 
i Mogileńską (istniejąca sygnalizacja świetlna).

Z uwagi na zmianę usytuowania wysokościowego nawierzchni jezdni i chodników oraz terenów zielonych występuje konieczność korekty wysokościowej naziemnych elementów sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- kratek ściekowych,

- pokryw studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektrycznych,

- naziemnych elementy sieci wodociągowej (zasuwy).

Ponadto w ramach regulacji wysokościowej istniejących włazów studzienek rewizyjnych (zlokalizowanych w jezdni) przewidziano ich demontaż (z wywozem na Bazę Materiałową ZDM) 
a w ich miejsce montaż żelbetowych płyt pokrywowych o wymiarach 92x92x16 cm z osadzonym centralnie włazem kanałowym (przedmiotowa płyta zapobiega osiadaniu włazu w nawierzchni jezdni).

Dodatkowo przyjęto wymianę istniejących wpustów ściekowych na nowy wpust deszczowy kołnierzowy z rusztem żeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm mocowany zawiasowo (ruszt uchylny na zawiasie, zamknięcie wpustu za pomocą rygla).

Korektę wysokościową należy wykonać na podstawie przekroi poprzecznych (rys. nr 6).

## TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ

W dalszej części projektu przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie działek objętych inwestycją.

## BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone w pobliżu istniejących dróg odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia zarówno dojść jak i dojazdów do posesji w trakcie trwania budowy.

## ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI)

## 11.1	Etap budowy

Planowane roboty spowodują powstanie następujących rodzajów odpadów:

- gruzu budowlanego, powstającego z rozbiórki elementów dróg (destruktu, pokruszonego gruzu betonowego, krawężników betonowych, płyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej, kostki kamiennej),

- gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzących z wykopów.

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopów, zostaną wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane na składowisko. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowej.

## 11.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzić będzie ze sprzątania jezdni 
i chodników. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych.

## UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać aprobaty techniczne oraz  odpowiednie świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac przed zniszczeniem i uszkodzeniami.

O terminie rozpoczęcia prac na omawianym odcinku należy bezwzględnie powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego należy zapewnić aby odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu (biegnącego pod nawierzchnią) do nawierzchni jezdni wynosiła min. 1,0 m.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Opracował:

mgr inż. Ryszard Świdurski