SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## D.05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące            wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej         w ramach robót budowlanych ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku 
od ul. Św. Michała do granicy miasta Poznania – Etap IV.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór n/w robót:

- frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
ul. Warszawskiej (gr. warstwy 1.0÷5.0 cm) z wywozem na Bazę Materiałową ZDM.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

1.4.2.	Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania           ogólne”.

# 2. Materiały

Do wykonania frezowania warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno nie stosuje się żadnych materiałów.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.

## 3.2. Rodzaje sprzętu

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni                    asfaltowej na zimno na określoną głębokość (zakres: 1÷5 cm, lokalnie 13 cm).

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót.

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach 
jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 4.2. Transport sfrezowanego materiału

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami            transportowymi.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

## 5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia jezdni ul. Warszawskiej powinna być sfrezowana zgodnie 
z dokumentacją projektową (grubość warstwy 1,0÷5,0 cm ).

Nawierzchnia na początku i końcu opracowania oraz na granicy robót (zgodnie planem sytuacyjnym)  powinna być sfrezowana w takim zakresie aby umożliwić ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej (głębokość frezowania wynosi maks. 10/13 cm).

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to             wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:

- należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,

- przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych            pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm,

- przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono               w pkt. b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

- krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być            klinowo ścięte.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

## 6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Zakres pomiarów

Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać określone pomiary w zakresie i z częstotliwością jak poniżej:

- szerokość frezowania – sprawdzana na bieżąco wg ST co 20 m,

- rzędne po frezowaniu – co 20 m.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D.00.00.00               „Wymagania ogólne”.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) sfrezowanej nawierzchni               o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej.

# 8. Odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inżynier na zasadach robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy 
z bieżącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin                sfrezowanej nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych,     które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                        i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji              wg punkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

- frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 
na ul. Warszawskiej (gr. warstwy 1.0÷5.0 cm; maksymalnie 13,0 cm na początki i końcu opracowania oraz na granicy robót) z wywozem na Bazę Materiałową ZDM.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 frezowania nawierzchni na zimno obejmuje następujące 
roboty:

- prace pomiarowe przed przystąpieniem do robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość określoną                        w Dokumentacji Projektowej,

- ręczne oczyszczenie wierzchniej warstwy z pozostałości po frezowaniu,

- załadunek i transport materiału z frezowania na plac Wykonawcy, wraz 
z rozładunkiem na miejscu i późniejszym ponownym załadunkiem i dowozem na plac budowy oraz rozładunkiem wzdłuż poboczy przewidzianych do umocnienia,

- załadunek i transport materiału z frezowania (nadmiar) na Bazę Materiałową ZDM, wraz z rozładunkiem na miejscu,

- oczyszczenie miejsca robót,

- inwentaryzację geodezyjną przed i po frezowaniu,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań.

# 10. Przepisy związane

Brak.