| Inwestor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kamińskiego - Dyrektora Biura Koordynacji Rewitalizacji Miasta UMP Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań |
| Inwestor Zastępczy: |  |  |
|  |  | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań |
| Jednostka projektowa: Konsorcjum firm |  |  |
| Lider Konsorcjum: |  | SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa |
| Partner Konsorcjum: |  | GRAPH’IT Sp. z o.o., Ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa |
| Adres obiektu: |  |  |
| województwo wielkopolskie powiat Poznań, gmina M. Poznań, ul. Św. Marcin |  |  |
| jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań (306401_1) Obręb: Poznań 0051, Wilda 0061 |  |  |
| Nazwa projektu: |  |  |
| „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)” |  |  |
| Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYCH |  |  |
| Opracowanie : TOM II (Zakres 3) |  |  |
| Część : 4.17 Gospodarka drzewostanem. Imię i Nazwisko; Stanowisko; Specjalność; Branża; Nr uprawnień; Podpis. mgr inż. Przemysław Turniak; projektant; architekt krajobrazu; zieleń. Data opracowania: Lipiec 2021 r.. |

# 1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Gospodarką drzewostanem, wraz z szczegółowym opisem zabezpieczenia drzew w ramach inwestycji „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku 
od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji  przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie opracowania projektowego określonego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Gospodarki drzewostanem oraz zasad zabezpieczenia drzew i krzewów w okresie budowy.”

Zakres merytoryczny

2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewów

- wskazanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,

- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

2.2 Przesadzanie drzew , krzewów i bylin

2.3 . Zabiegi pielęgnacyjne

- wskazanie i opisanie  czynności mających na celu polepszenie warunków wegetacji drzew istniejących przewidzianych do zachowania

3. Plan zabezpieczenia roślin istniejących – PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew i krzewów wskazanych  w projekcie gospodarki drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia , w czasie wykonywania robót wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- określenie zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu szerokości rzutu korony i w odległości 2 metrów od rzutu korony, wszystkich drzew, i krzewów zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- określenie zasad ochrony roślinności istniejącej w obrębie inwestycji oraz w obrębie oddziaływania inwestycji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi i Branżowymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

# 2. MATERIAŁY i SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w KW ST D–00.00.00  "Wymagania ogólne"

2.1.1. Rodzaje materiałów

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące materiały:

- deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm,

- sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany,

- maty słomiane lub geowłóknina co najmniej 2-warstwy (zabezpieczenie pni jak też odkrywanych korzeni),

- rura osłonowa karbowana  10 mm

- woda (podlewanie roślin zwłaszcza w okresie suszy).

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące materiały:

- paliki drewniane,

- siatka leśna

- gwoździe,

- woda (podlewanie roślin zwłaszcza w okresie suszy).

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót zostaną użyte następujące materiały

- specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran,

- woda (podlewanie drzew) ,

- specjalistyczne narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran ,

2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.2.1  Sprzęt do usuwania drzew i krzewów

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,

- piły ręczne,

- drabiny

- inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ

2.2.2. Sprzęt do zabezpieczenia drzew i krzewów

Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący sprzęt:

- samochód skrzyniowy do transportu materiałów,

- ręczny sprzęt do prac ziemnych,

- ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia,

- sprzęt do podlewania,

- inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ.

Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych stosuje się następujący sprzęt:

- podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania,

- piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,

- pędzle,

- ręczny sprzęt do prac ziemnych,

- sprzęt do podlewania,

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ.

# 3. TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 Wymagania ogólne

3.2. Transport materiału z wycinki

Pnie ściętych drzew, drągowina, gałęzie, karpina mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do ruchu drogowego.

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesunięcia się, lub wypadnięcia z środka transportu. Miejsce wywozu materiału pochodzącego z wycinki mają być uzgodnione z Inwestorem.

# 4. WYKONANIE ROBÓT

4.1.  Usunięcie drzew i krzewów

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usunięcia,

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,

- określenie przydatności uzyskanego z wycinek drewna „Sortymentacja”,

- segregacja drewna pod względem przydatności i dalszego przeznaczenia,

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego przydatnością) ,

- zasypanie dołów po wykarczowanych drzewach.

Wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów są następujące:

- Podstawą do wycięcia drzew i krzewów jest „zgoda na usunięcie drzew i krzewów wydana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego” lub decyzja ZRID

- Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków .

- Jeżeli wycinka drzew i krzewów będzie musiała odbywać się w okresie lęgowym, wszystkie prace będą musiały odbywać się pod nadzorem ornitologa. Chyba że dokumenty będące podstawą do wycinki drzew określają inne terminy lub warunki wykonywania wycinek.

- Nieznalezienie od terminu  wykonania wycinek przed przystąpieniem do wykonywania tych prac należy sporządzić ekspertyzę ornitologiczną i w przypadku stwierdzenia występowania na drzewach przewidzianych do wycinki  siedlisk ptaków należy wystąpić o zgodę na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin, grzybów objętych ochroną. Do czasu otrzymania stosownych zezwoleń należy powstrzymać się od wycinki drzew na których znajdują się gniazda lub zamieszkane dziuple.

- Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z Planem ochrony roślin

- Drzewa oznaczone w tabeli jako „do zachowania i zabezpieczenia” zabezpieczamy zgodnie z opisem zawartym w tabeli nr 1 w Projekcie Inwentaryzacja i Gospodarka drzewostanem w kolumnie „Gospodarka drzewostanem „

- Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,

- Drzewa rosnące w obrębie chodników, oraz w sąsiedztwie jezdni lub trakcji energetycznej napowietrznej, należy ścinać etapami przy użyciu podnośników, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa,

- Przy usuwaniu drzew należy ściąć pień, obciąć wierzchołek i gałęzie. Następnie gałęzie odciąć i ułożyć  stosy, a pnie przetoczyć i ułożyć na podkładach,

- Drewno pozyskane z wycinki drzew pochodzących z pasów drogowych miasta Poznań (pnie o średnicy powyżej 7 cm)  należy pociąć na odcinki długości 3 m i dostarczyć magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce.

- Pozostały materiał pochodzący z wycinek ( drągowinę, gałęzie, karpinę, należy zutylizować we własnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami).

- Po odcięciu korzeni wydobywa się pozostałą w ziemi część pnia i układa w stosy na wskazanym miejscu.

- Usuwanie karpiny należy skonsultować z inspektorami branży sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnięciu uszkodzenia sieci podziemnej.

- Doły powstałe po usunięciu korzeni należy wypełnić ziemią,

- Nie dopuszcza się do spalania materiału roślinnego na miejscu.

- wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach.

Wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia lub zabezpieczenie znajduje się w Projekcie Wykonawczym dla branży Zieleń – Gospodarka drzewostanem. Tabela 2

Drewno pochodzące z wycinek jest własnością INWESTORA, pnie i drągowinę należy przetransportować we wskazane przez inwestora miejsce.

4.2.1.Przesadzanie drzew , krzewów i bylin

Przesadzenie drzew i krzewów składa się z 3 etapów

Etap 1. Wykopanie drzew i krzewów  wraz z ich  zabezpieczeniem na czas transportu

Etap 2. Zadołowanie i przechowanie drzew i krzewów  w szkółce

Etap 3. Transport i posadzenie drzew i  krzewów . – etap 3 ujęty jest w projekcie zagospodarowania terenu zielenią

## ETAP 1a. Wymagania dotyczące wykopywania drzew są następujące .

Prace z zakresu przesadzania drzew można wykonywać jedynie w okresach:

- Od 1 marca do 1 maja i

- od 1 października do  30 grudnia

Wykopywanie , transport i sadzenie drzew w okresie od 1 maja do końca września oraz w okresie zimowym jest zabronione.

Drzewa należy wykopywać z gruntu  przy użyciu samojezdnych mechanicznych przesadzarek, wyposażonych w element roboczy (łyżkę roboczą) o średnicy minimum 2,5 m lub o mniejszej średnicy jeżeli jest to opisane na rysunku.

Przed przystąpieniem do wykopywania drzew należy zredukować koronę drzewa o 20 % jej objętości poprzez silne przycięcie pędów i gałęzi. Zabieg ten ma za Zadanie  zredukowanie aparatu transpiracyjnego w  celu zrównoważenie niedoborów wody wynikających z zredukowania systemu korzeniowego.

Przed przystąpieniem do wykopywania drzew należy upewnić się że w obrębie działania elementu roboczego nie znajdują się nie naniesione na mape zasadniczą sieci i instalacje podziemnego. Należy tego dokonać za pomocą próbnych wykopów poprzecznych . Wykopu próbne muszą być zlokalizowane w linii drzew w poprzek do osi jezdni na szerokość i głębokość działania elementu roboczego przesadzarki.

Przed wykopaniem drzewa należy zabezpieczyć jego pień (poprzez owinięcie jutą ) oraz koronę

Po wykopaniu drzewa należy   niezwłocznie przetransportować na miejsce składowania . Transport o ile to możliwe powinien się odbywać przy użyciu przesadzarki którą drzewo zostało wykopane tak aby w największym stopniu  ograniczyć ryzyko uszkodzenia ( pęknięcie lub rozsypania) bryły korzeniowej.

Po przetransportowaniu drzewa na miejsce składowania należy je niezwłocznie posadzić.

Jeżeli ze względu na występowanie sieci podziemnych lub z powodu innych przyczyn niemożliwe będzie zastosowanie przesadzarki samochodowej. Drzewo należy wykopać ręcznie , a następnie zabalotować przy użyciu juty i siatki stalowej. Po zabalotowaniu drzewo należy delikatnie załadować na środek transportu i przewieźć w miejsce składowania.

## ETAP 1b. Wymagania dotyczące wykopywania krzewów i bylin  są następujące  .

Krzewy wykopujemy z gruntu ręcznie . Po wykopaniu krzewy należy tymczasowo posadzić w donicach bądź skrzyniach wypełnionych torfem lub mieszaniną ziemi i torfu.

Po wykopaniu krzewy należy   niezwłocznie przetransportować na miejsce składowania .

## Etap 2a. Wymagania dotyczące przechowywania drzew są następujące

Drzewa muszą być składowane poza terenem inwestycji w szkółce lub na innym terenie wyposażonym w systemy nawadniania oraz urządzenia i narzędzia do profesjonalnej pielęgnacji drzew .

Drzewa dołujemy ( sadzimy) w gruncie rodzimym , w dół wykopany przy użyciu tej samej przesadzarki której użyto do wykopania drzewa. Tak aby średnica dołu odpowiadała średnicy i wymiarom bryły korzeniowej przesadzanego drzewa i aby nie doszło do jej rozerwania pod ciężarem samego drzewa.

Po posadzeniu drzewa przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a dołem wypełniamy ziemią urodzajną o parametrach opisanych poniżej . Następnie mocujemy pień drzewa przy użyciu stalowych odciągów. Po posadzeniu i umocowaniu drzewa należy je bardzo intensywnie podlać.

Posadzone drzewo podłączamy do systemu nawadniania automatycznego  oraz cieniujemy.

Podczas całego okresu przechowywania drzewa należy poddawać je ciągłym zabiegom pielęgnacyjnym opisanym w projekcie zagospodarowania terenu zielenią . Przede wszystkim należy dbać aby nie doszło do nadmiernego przesuszenia bryły korzeniowej oraz  niedoboru wody w drzewie.

Ziemia urodzajna, stosowana do dołowania drzew i krzewów musi spełniać poniższe warunki:

- Zawartość makroelementów w mg/dm3

- Azot – 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapń 1000-2000

- Chlorki poniżej 100 mg/dm3

- Zasolenie poniżej 1g/dm3

ziemia do sadzenia drzew i krzewów przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku,

wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18 %

- frakcja pylasta -wielkość 0.002mm-0.05 mm – zawartość 20-30%

- frakcja piaszczysta -wielkość 0.05 mm2.0 mm – zawartość 20-30%

- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%

- optymalne  pH ziemi 5,5 – 6,8,

- ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3

ziemia urodzajna  stosowana do dołowania drzew i krzewów - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie nie może zawierać torfu

INTZ musi przynajmniej raz w tygodniu przez cały okres przechowywania roślin kontrolować stan zdrowotny roślin oraz warunki w jakim są przechowywane.  INTZ musi złożyć pisemny raport z ww kontroli

## Etap 2b. Wymagania dotyczące przechowywania krzewów i bylin są następujące

Krzewy muszą być składowane poza terenem inwestycji w szkółce lub na innym terenie wyposażonym w systemy nawadniania oraz urządzenia i narzędzia do profesjonalnej pielęgnacji krzewów .

Krzewy przechowujemy w donicach w których zostały przywiezione.

Po przywiezieniu na miejsce składowania krzewy należy intensywnie podlać a następnie podłączyć do systemu automatycznego nawadniania. Podczas całego okresu przechowywania krzewów  należy poddawać je ciągłym zabiegom pielęgnacyjnym opisanym w projekcie zagospodarowania terenu zielenią .

## Etap  3a Transport i sadzenie drzew

Drzewa wykopujemy przy użyciu mechanicznych przesadzarek i postępujemy z drzewem analogiczne jak to zostało opisane w punkcie  1

Sadzenie drzew zostało opisane z projekcie „ Zagospodarowanie terenu zielenią”

## Etap  3b Transport i sadzenie krzewów

Krzewy transportujemy na miejsce sadzenia w donicach i skrzyniach w których były składowane.

Sadzenie krzewów zostało opisane z projekcie „ Zagospodarowanie terenu zielenią”

## 4.2.2 Przesadzanie kompozycji z bylin nr 122,123,124,125 – Rabaty bylinowe w obrębie parku przed wejściem do budynku Starego Browaru

Rośliny wykonujemy na czas układania sieci podziemnych. Po ułożeniu sieci podziemnych  rośliny należy posadzić dokładnie w te same miejsca z których zostały wykopane.

Proces składa się z 4 etapów

Etap 0. Sporządzenie inwentaryzacji roślin

Etap 1. Wykopanie drzew i krzewów  wraz z ich  zabezpieczeniem na czas transportu

Etap 2. Zadołowanie i przechowanie drzew i krzewów  w szkółce

Etap 3. Transport i posadzenie drzew i  krzewów .

ETAP 0. Wymagania dotyczące  inwentaryzacji bylin są następujące

Na tym etapie należy sporządzić dokładną inwentaryzacje lokalizacji roślin w obrębie grupy. Należy sporządzić dokumentację rysunkowa i fotograficzną . Sporządzona inwentaryzacja ma na celu umożliwienie odtworzenia rabat po zakończeniu robót ziemnych

ETAP 1. Wykopywanie bylin .

Prace z zakresu wykopywania bylin można wykonywać jedynie w okresach:

Od 1 marca do 1 maja i

od 1 października do  30 grudnia

Wykopywanie , transport i sadzenie bylin w okresie od 1 maja do końca września oraz w okresie zimowym jest zabronione.

Krzewy wykopujemy z gruntu ręcznie . Po wykopaniu byliny należy tymczasowo posadzić w donicach bądź skrzyniach wypełnionych torfem lub mieszaniną ziemi i torfu.

Po wykopaniu krzewy należy   niezwłocznie przetransportować na miejsce składowania .

Po wykopaniu bylin należy rozebrać linie kroplujące systemu nawadniającego ( tylko w obrębie likwidowanych nasadzeń ) . Zaślepić pozostawione rurociągi rozprowadzające lub wyłączyć sekcje o ile jest to możliwe. Pozostała cześc systemu nawadniającego musi pozostać w użyciu.

Po rozebraniu linii kroplujących należy zebrać mulczu oraz ziemię urodzajną do gruntu rodzimego.

Etap 2b. Wymagania dotyczące przechowywania  bylin

Krzewy muszą być składowane poza terenem inwestycji w szkółce lub na innym terenie wyposażonym w systemy nawadniania oraz urządzenia i narzędzia do profesjonalnej pielęgnacji krzewów .

byliny przechowujemy w donicach w których zostały przywiezione.

Po przywiezieniu na miejsce składowania byliny należy intensywnie podlać a następnie podłączyć do systemu automatycznego nawadniania. Podczas całego okresu przechowywania bylin  należy poddawać je ciągłym zabiegom pielęgnacyjnym opisanym w projekcie zagospodarowania terenu zielenią .

Etap  3 Transport i sadzenie bylin

Przed posadzeniem bylin należy rozłożyć ziemię urodzajną , odtworzyć system nawadniający

Byliny transportujemy na miejsce sadzenia w donicach i skrzyniach w których były składowane.

Byliny sadzimy dokładnie w te same miejsca z których zostały wykopane na podstawie sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji.”

Po posadzeniu roślin należy odtworzyć i uruchomić system automatycznego nawadniania

## 4.3. Cięcie sanitarne – Usunięcie posuszu.

Ma na celu zapobiegnięcie samoistnemu odpadaniu suchych pędów i konarów.

Należy usunąć wszystkie obumarłe , złamane oraz chore pędy, gałęzie i konary.

Gałęzie  i konary wycinamy na tzw. obrączkę .

Cięcie wykonujemy ręcznie  sekatorem lub ostrą piłą ręczną.

Niedopuszczalne jest usuwanie  pędów i gałęzi piłą łańcuchową.

Sprzęt użyty do wycinania gałęzi musi być sterylny, niedopuszczalne jest użycie pił lub sekatorów którymi wcześniej wykonywana zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cięciu należy zabezpieczyć ranę środkiem z dodatkiem preparatu grzybobójczego.

## 4.4..Mikoryza –

Zabieg  polega na wprowadzenie w obrębie systemu korzeniowego drzewa ( w warstwie gleby do głębokości 50 cm)  szczepów grzybów mikorytycznych. Do mikoryzacji stosujemy żywą grzybnię mikoryzową grzybów  z klas Basidiomycytes i Ascomycetes

Preparat zawierający szczepy grzybów mikorytycznych aplikujemy na całej wolnej od nawierzchni utwardzonej powierzchni pasa drogowego, włączając w to tereny objęte rozbiórką nawierzchni. Preparat z mikoryzą wprowadzamy do gleby pod ciśnieniem  przy użyciu specjalnej lancy . Zabieg mikoryzacji  jest jednocześnie zabiegiem aeracji gleby.

Zabieg mikoryzacji wykonujemy po zakończeniu prac budowlanych – w sezonie wegetacyjnym.

## 4.5 Podlewanie

Wszystkie drzewa i krzewy które pozostają w obrębie inwestycji w czasie jej realizacji należy objąć procesem ciągłej kontroli wilgotności gleby i podlewania. Jeżeli gleba w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów nie jest wilgotna na głębokości do 50 cm lub ostatni intensywny opad atmosferyczne trwający przynajmniej godzinę nie wystąpił w okresie ostatnich 7 dni   należy niezwłocznie przystąpić do podlewania roślin,

- Drzewa należy podlewać w ilości 10l wody na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm, co 3 dni do czasu wystąpienia kolejnego intensywnego opadu deszczu i pełnego napełnienia gleby wodą

- Krzewy należy podlewać w ilości 5l wody na każdy krzew, co 3 dni do czasu wystąpienia kolejnego intensywnego opadu deszczu i pełnego napełnienia gleby wodą.

## 4.6. Odspojenie podłoża przy użyciu sprężonego powietrza

- Zabieg ten należy wykonać w zakresie oznaczonym na rysunku planu.  W miejscach rozbieranych nawierzchni utwardzonych

- Pod nową nawierzchnię drogową w celu zmniejszenia uszkodzeń systemu korzeniowego drzewa podczas wykonywania koryta metoda tradycyjną

- W miejscu rozbieranych nawierzchni utwardzonych pod rozbudowę ( poszerzanie ) terenów zieleni w celu ograniczenia uszkodzeń systemu korzeniowego oraz umożliwienia wbudowania ziemi urodzajnej w obręb istniejącego systemu korzeniowego.

- Zabieg należy wykonać poprzez wydmuchanie sprężonym powietrzem ziemi spomiędzy korzeni, przy użyciu specjalnego urządzenia typu: „Air Spade” lub równoważnego.

- Przed rozpoczęciem procesu wydmuchiwania ziemi należy z terenu wokół drzewa usunąć korę, wszystkie zanieczyszczenia , kamienie , gruz. Ze względu na bardzo duże zapylenie powietrza wytwarzane podczas zabiegu teren wokół drzewa należy ogrodzić lub osłonic materiałem nieprzepuszczalnym dla pyłu. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu miejsca pracy należy przystąpić do wydmuchiwania ziemi przy użyciu lancy. Należy zwrócić szczególna uwagę aby podczas zabiegu nie uszkodzić korzeni. Po usunięciu zdegradowanej ziemi należ niezwłocznie w jej miejsce rozłożyć ziemie urodzajną zgodną z wymaganiami zapisanymi w punkcie 7.1. Lub przystąpić do układania warstw podbudowy drogowej.  Nie wolno zostawić odsłoniętych korzeni. Prace należy wykonywać etapami.  Po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren wyrównujemy i lekko zagęszczamy  następnie sadzimy krzewy i przykrywamy 5 cm warstwa mulczu. Ziemie urodzajna i mulcz rozkładamy i zagęszczamy ręcznie.

## 4.7. Pielęgnacja drzew uszkodzonych podczas robót budowlanych.

Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew uszkodzonych podczas prac budowlanych są następujące:

- Należy przedłożyć wszelkich starań aby nie uszkodzić żadnych drzew w obrębie i w sąsiedztwie inwestycji. Jeżeli jednak dojdzie do ich uszkodzenia wykonawca musi na swój koszt naprawić uszkodzenia.

- Zabiegi cięcia pielęgnacyjnego drzew mogą dokonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia pilarza I stopnia

- Cięcie pielęgnacyjne polega na usunięciu wszystkich:

  - martwych

  - uszkodzonych

konarów gałęzi i pędów.

- W ramach cieć pielęgnacyjnych należy usunąć również konary i gałęzie wrastające w światło jezdni (stanowiące zagrożenie dla ruchu pojazdów.

- Po wykonaniu cięć rany należy zabezpieczyć preparatami bakteriobójczymi (np. Funaben, Dendromal)

- Wszystkie cięcia należy wykonywać z podnośnika koszowego, lub w przypadku braku możliwości zastosowania podnośnika – metoda alpinistyczną.

- Nie dopuszcza się stosowania tzw. drzewołazów.

PLAN OCHRONY ZIELENI

5. Zabezpieczenie drzew na placu budowy -

5.1. Zabezpieczenie zieleni - wymagania ogólne

Wymagania ogólne w zakresie zabezpieczenia zieleni w obrębię budowy są następujące:

- Cała roślinność istniejąca znajdująca się w obrębie inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia musi być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

- Jeżeli roślinność która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za powstałe zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni, oraz  wykonania na uszkodzonych roślinach zabiegów „rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi „rehabilitacyjne” zostały wymienione w pkt 5.8 niniejszej dokumentacji

- Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, podwiązania gałęzi, wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych) muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i rozbiórkowych oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ)

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania INTZ i Zamawiającego o wykonaniu zabezpieczeń na minimum 5 dni przed wystąpieniem prac budowlanych i instalacyjnych

- Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem zieleni musi zostać potwierdzone protokołem sporządzonym i podpisanym  przez INTZ

- Rozpoczęcie robót budowlanych jest możliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakończenia praz związanych z zabezpieczeniem roślin na terenie budowy. W przypadku niewłaściwego sposobu zabezpieczenia drzew, Inwestor zmuszony będzie wstrzymać prace do czasu wdrożenia wskazań zawartych w niniejszym opracowaniu.

- INTZ jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich pracowników  oraz kierowników robót branżowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejącej

- Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu dróg tymczasowych w obrębie sąsiadującym z terenami zieleni

- INTZ jest zobowiązany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciągłej kontroli w zakresie zmian projektu mającego wpływ na zieleń istniejącą, a w szczególności na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania

- Kierownik budowy jest bezwzględnie zobowiązany w trybie natychmiastowym do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, mających wpływ na zieleń istniejącą oraz zieleń projektowaną

- INTZ na bieżąco kontroluje przebieg prac w zakresie układania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodność z PZT i ZUD zarówno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgłasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodności w realizacji robót względem projektu.

- Nie zezwala się na wykonywanie innych prac budowlanych nie objętych projektem i umową. Na terenie placu budowy może przebywać tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Każdorazowe „wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych  nie związanych z realizacją kontaktu musi być uprzedni zgłoszone do zarządcy terenu i musi być podparte  pisemną zgodą ww instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnętrzne „wpuszczone na teren budowy” odpowiada generalny wykonawca robót.

- Na terenach zieleni nie zezwala się w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewania jakichkolwiek pozostałości pobudowalanych, składowania urobku i zdegradowanej ziemi.

- W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podlewania drzew.

5.2. Zabezpieczenie zieleni - wymagania szczegółowe

5.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia

Wymagania w zakresie zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia są następujące:

Metodę tą stosujemy w celu dodatkowego zabezpieczenia pnia drzewa szczególnie narażonego na uszkodzenie.  np. gdy w bezpośrednim sąsiedztwie roślin będą wykonywane prace budowlane .

Metoda tą należy zabezpieczyć drzewa  opisane w tabeli nr. 3 w kolumnie Zabezpieczenie drzew  „zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia ” zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- Zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.

- Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny ( minimum 2 warstwy)

- Dolna część każdej deski musi opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),

- Jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),

- W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

- Należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,

- Należy wytyczyć miejsca składowania materiałów, (poza poza rzutem korony drzew )

- Jeżeli jest to konieczne podwiązać lub usunąć  nisko osadzone gałęzie drzew przewidzianych do zachowania .

5.2.2 . Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

## 5.2.3. SOD – Strefa Ochrony Drzew - ogrodzenie panelowe na blokach betonowych

. Projektowana lokalizacja paneli jest przewidziana dla etapu przygotowawczego oraz dla etapu wykonywania prac związanych z pracami rozbiórkowymi oraz pracami związanymi z budowa układu komunikacyjnego. . Podczas wykonywania prac związanych z rozbiórką oraz budową nowych chodników oraz ścieżek rowerowych , panele można etapami  przesuwać tak aby umożliwić budowę lub rozbiórkę chodników na których się znajdują lub z którymi kolidują. Po wykonani ww. prac panele należy postawić na miejscu określonym w projekcie, lub rozebrać jeżeli nastąpiło całkowite zakończenie prac budowlanych  w danym rejonie.

Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z paneli stalowych

- rośliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych

- za pomocą ogrodzenia zabezpieczamy pień i system korzeniowy, uniemożliwiamy składowanie materiałów budowlanych

- oraz ruch pojazdów w obrębie systemu korzeniowego.

- ogrodzenie montujemy zgodnie  z planem zagospodarowania terenu

- ogrodzenie należy wykonać z gotowych ażurowych  paneli stalowych osadzonych na betonowych prefabrykatach betonowych

- poszczególne przęsła muszą być ze sobą trwale połączone przy użyciu dedykowanych śrubunków . Nie dopuszcza się stosowanie łączenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi materiałami umożliwiającymi łatwy demontaż lub rozdzielenie paneli

- Prefabrykaty betonowe muszą być na tyle ciężkie aby jedna osoba nie była w stanie samodzielnie przesunąć ogrodzenia

- Panele należy wyposażyć  w boczne wsporniki uniemożliwiające wywrócenie się ogrodzenia panelowego

- INTZ jest zobowiązany do ciągłej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z paneli

5.3. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

- Nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe.

- Nie były składowane materiały budowlane.

- Nie poruszał się sprzęt mechaniczny.

- Nie zaszły zmiany poziomu gruntu.

- Prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca.

- Czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.

- Zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową.

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

5.4.  Zapobieganie zagęszczeniu gruntu

Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub uniemożliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie.

Zalecenia dotyczące zapobieganiu zagęszczenia gruntu wokół drzew są następujące:

- Nie wolno składować w obrębie drzew ( w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy.

- Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących

5.5. Zasady wykonywania prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew.

Zalecenia dotyczące prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego są następujące :

- wykopy  liniowe w obrębie systemu korzeniowego wykonywać krótkimi etapami.

- instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać

- rowy zasypywać ziemią żyzną

- nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem

- prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie

5.6 Ruch pojazdów i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. To jest przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

5.7. Rehabilitacja roślin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jeżeli wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych uszkodzi zieleń istniejąca przewidziana do zachowania (w tym zieleń znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji) jest zobowiązany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkód.

5.7.1 W przypadku zniszczenia trawników wykonawca zobowiązany jest do:

- Rekultywacji, wymiany lub uzupełnienia podłoża  w celu jego przywrócenia do stanu sprzed budowy,

- Wsiania mieszanki traw,

- Pielęgnacji trawnika do czasu jego pełnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa osiągnie wysokość 10 cm),

- Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy,

- Pielęgnacja polega na podlewaniu trawnika  i dosiewaniu nasion

5.7.2 W przypadku zniszczenia krzewów wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania cięcia pielęgnacyjnego lub formującego jeżeli uszkodzeniu uległy jedynie pędy,

- Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokości ten sam gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne,

- Pielęgnacji krzewów przez okres 3 sezonów wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 5l wody na krzew, cięcia pielęgnacyjne i formujące)

5.7.3 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowiązany jest do:

- Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowały trwałego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa,

- Sposób naprawy uszkodzeń określi ZDM i/lub ZZM w protokole,

- Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama wysokość, obwód pnia mierzony na wysokości 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jeżeli uszkodzenie roślin są nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych związanych ze zniszczeniem drzew,

- Pielęgnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonów wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w miesiącu w ilości 10l wody na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm.)

5.7.4 Zasady podlewania drzew istniejących:

- Dostosowanie dawki wody dla każdego drzewa, przyjmując, ze wynosi ona 10 litrów wody na na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm

- Podlewanie 3 razy w tygodniu miesiącu, poranną lub wieczorną porą

- Strumień wody podczas podlewania anglezy dostosować tak aby nie wypłukiwać gleby

- Podlewanie należy przeprowadzić etapowo, tak aby woda mogła wsiąkać w podłoże

Wszystkie prace w obrębie drzew istniejących musza być wykonywane przez wykwalifikowany personel pod nadzorem INTZ. Pielęgnacja rehabilitacyjna po zakończeniu robót jest realizowana w przypadku pogorszenia się stanu zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne zasychanie liści w koronach) przez okres jednego sezonu wegetacyjnego.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów.

Kontrola przy usuwaniu drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- zgodności zapisów decyzji na wycięcie drzew i krzewów (w zakresie wykazu drzew do wycięcia)  z treścią projektu Gospodarka drzewostanem

- zgodności lokalizacji wycinanych drzew i krzewów z projektem i decyzjami administracyjnymi w tym zgoda na wycinkę drzew.

- miejsca wywozu drewna z wycinek

- protokołów potwierdzających zdeponowanie drewna z wycinek z magazynie

- jakości wykonani zabiegów cięcia pielęgnacyjnego drzew

- sposobu utylizacji pozostałych części roślin

- zasypania dołów po usuniętych karpinach

6.3. Kontrola robót zabezpieczeniu drzew i krzewów.

Kontrola przy zabezpieczaniu drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenia poprawności wykonania zabezpieczenia drzew i krzewów oraz zgodności metody zabezpieczenia drzew z zapisami STWiOR oraz Projektu

- weryfikacji zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów w obrębie budowy.

- ciągłej weryfikacji zabezpieczeń  drzew podczas całego okresu trwania budowy.

- kontroli stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenie budowy.

- kontrola stanu drzew po zakończeniu robót i zdjęcia/rozebrania elementów zabezpieczających rośliny.

6.4. Kontrola robót przy usuwaniu posuszu i redukcji korony wybranych drzew

Kontrola przy usuwaniu posuszu polega na sprawdzeniu:

- zgodności lokalizacji drzew objętych zabiegiem z zapisami Projektu Wykonawczego

- sprawdzenia czy wszystkie suche , uszkodzone gałęzie zostały usunięte

- jakości wykonani zabiegów cięcia drzew.

- sposobu utylizacji pozostałych części roślin

6.5. Kontrola robót przy wykopywaniu drzew, krzewów i bylin przeznaczonych do przesadzenia

Kontrola przy wykopywaniu materiału roślinnego polega na sprawdzeniu:

- zgodności lokalizacji drzew krzewów i bylin objętych zabiegiem z zapisami Projektu Wykonawczego

- zakresu, metody oraz jakości wykonana cięcia,  redukcji korony, pędów, liści wykopywanych roślin

- metody wykopywania roślin

- wystąpienie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury podziemnej

- wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w materiale roślinnym

- zabezpieczeni dołów po wykopanych roślinach

- zabezpieczenia roślin na czas transportu

- sposób transportu roślin

- warunki transportu roślin

- warunków w jakich rośliny są przechowywane

6.6. Zdjęcie humusu przy użyciu sprężonego powietrza

Kontrola robót w zakresie zdjęcia humusu polega na :

- sprawdzenie czy prace były wykonane zgodnie z metodą opisaną w projekcie zieleni

- sprawdzeniu czy podczas odhumusowania nie doszło do uszkodzenia korzeni drzew

- sprawdzeniu  zgodności głębokości korytowania z projektem

- sprawdzenie zakresu prac i ich zgodności z projektem i obmiarem

- weryfikacji zaświadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.

# 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-0.00.00 „Wymagania ogólne”

Obmiar robót powinien być wykonany w obecności i przy akceptacji INTZ.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:

- dla drzew	 i karpin- sztuka, zgodnie z dokumentacją projektową.

- dla krzewów -  m2

- dla uprzątnięcia terenu – m2

Jednostką obmiarową robót związanych zabezpieczeniem drzew i krzewów jest:

- dla drzew	- sztuka, zgodnie z dokumentacją projektową.

- dla ogrodzeń zabezpieczających rośliny metr bieżący

Jednostką obmiarową robót związanych przesadzanie drzew krzewów i bylin jest:

- Dla drzew sztuka

- Dla krzewów i bylin m2 (metr kwadratowy)

- Dla rabat bylinowych w obrębie placu przed starym browarem m2

Jednostką obmiarową dla pozostałych prac jest

- m2 (metr kwadratowy) – dla odspajania podłoża sprężonym powietrzem

- m3 (metr sześcienny) dla rozłożenia ziemi urodzajnej w przestrzeń między korzeniami po odspojeniu jej sprężonym powietrzem

- szt. (sztuka) dla cięć sanitarnych

- szt. (szt. na każde drzewo) dla zabiegów mikoryzacji i napowietrzania systemu korzeniowego drzew istniejących

- zabieg – dla wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie określone w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez INTZ.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Odbiór robót związanych z wycinką drzew i krzewów dokonuje INTZ, po zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7

W cenie jednostkowej należy uwzględnić gospodarowanie i przetwarzanie odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U.2020.797) oraz obowiązującym prawem.

Cena usunięcia drzewa i krzewu obejmuje:

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy a miejsce uzgodnione z inwestorem,

- zasypanie dołów ziemią żyzną,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Cena zabezpieczenia drzewa krzewu na czas robót obejmuje:

- wykonanie zabezpieczenia

- kontrola zabezpieczenia przez cały okres trwania prac budowlanych

- zdjęcie zabezpieczenia

- zabezpieczenie ewentualnych uszkodzeń drzew i krzewów

Cena wykonania zabiegu usunięcia posuszu i redukcję części korony wybranych drzew obejmuje:

- zabezpieczenie terenu na czas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

- usunięcie wszystkich suchych pędów, gałęzi, konarów  z korony drzewa

- uprzątnięcie wywiezienie i utylizacja odpadów roślinnych pochodzących z wycinki

- uprzątnięcie terenu

Cena wykopania i zabezpieczenia materiału roślinnego przeznaczonego do przesadzenia obejmuje:

- wyznaczenie roślin do wykopania

- zabezpieczenie terenu

- zabezpieczenie roślin, przycięcie pędów zabezpieczenie pni

- wykopanie roślin

- załadowanie roślin na środki transportu

- wywiezienie roślin na miejsce składowania

- zadołowanie roślin

- ciągła pielęgnacja roślin w okresie ich przechowywania.

Cena wykopania i zabezpieczenia materiału roślinnego z placu przed Starym browarem  obejmuje:

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji lokalizacji poszczególnych roślin

- rozebranie i zabezpieczeni części systemu nawadaniającego

- wyznaczenie roślin do wykopania

- zabezpieczenie terenu

- zabezpieczenie roślin, przycięcie pędów zabezpieczenie pni

- wykopanie roślin

- zebranie mulczu

- załadowanie roślin, na środki transportu

- wywiezienie roślin na miejsce składowania

- zadołowanie roślin

- ciągła pielęgnacja roślin w okresie ich przechowywania.

- Ułożenie mulczu

- Uprzątnięcie terenu

Cena 1m3 zdjęcia  humusu przy użyciu sprężonego powietrza obejmuje

- przygotowanie ogrodzenie terenu ( zabezpieczenie terenu przed zapyleniem)

- wydmuchanie ziemi spomiędzy korzeni drzew przy użyciu lancy ze sprężonym powietrzem

- zebranie ziemi i załadowanie jej na środki transportu

- wywiezienie odspojonej ziemi na miejsce utylizacji

- rozebranie ogrodzenia uprzątnięcie terenu