# PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont pokrycia  dachu i remont  kominów budynku „ MDK”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3 W POZNANIU PRZY UL.JAROCHOWSKIEGO 1

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poznań 60-235  ul. Jarochowskiego 1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kat IX

NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ,  NR DZIAŁKI

Nr 14/2 arkusz mapy29 ,obręb Łazarz                                                                                 woj.  wielkopolskie

INWESTOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Poznań  60-235  ul. Jarochowskiego 1

AUTOR

ASPA-ZAPA  BIURO ARCHITEKTONICZNE

61-770 POZNAŃ PADEREWSKIEGO 8

PROJEKTOWAŁ:

## ARCHITEKTURA

Mgr  inż. Arch. ZBIGNIEW PYDA

# UPR BUD.NR 163/85/pw

DATA OPRACOWANIA

WRZESIEŃ   2022

OPIS

do Projektu Technicznego dla inwestycji „Remont poszycia dachu i kominów w budynku „MDK”   zlokalizowanego  w Poznaniu    przy ul. Jarochowskiego 1    na działce nr14/7    arkusz mapy 29, obręb Łazarz   powiat poznański woj. wielkopolskie

1.0 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku „MDK”. Jest to budynek szkolny będący częścią założenia składającego się z 6 obiektów.  Nie przewiduje się zmiany funkcjonalnej budynku oraz jego poddasza. Nie przewiduje się także zmian w instalacjach wewnętrznych budynku.

2.0. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

# 2.1.Prace rozbiórkowe

Przygotowanie poddasza do przeprowadzenia prac remontowych – zabezpieczenie wnętrza, montaż rusztowań i wyciągu dachowego pochyłego. Zabezpieczenie terenu wokół budynku.

Demontaż pokrycia dachowego- dachówki karpiówki, gąsiorów, oraz membrany dachowej.

Demontaż okienek dachowych,  łat i deskowania i nad klatką schodową

Demontaż uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej.

Demontaż  rynien, rur spustowych i opierzeń.

Demontaż instalacji odgromowej na połaci dachowej i elewacjach budynku.

Demontaż  opierzeń z blachy nad tympanonem w elewacji południowej oraz opierzeń  ,deskowania oraz blachy  nad kolebką przykrywającą klatkę schodową.

Demontaż okienek połaciowych oraz wszelkich elementów instalacji wewnętrznych wyprowadzonych ponad powierzchnię dachu ( odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych)

Skucie odparzonych tynków z komina  i naprawa  czapy  kominowej z dachówki

Naprawa gzymsu tympanonu na elewacji południowo zachodniej.

Wieżyczki  wentylacyjne  na kalenicy dachu- po demontażu pokrycia dachowego należy sprawdzić stan techniczny  obu wieżyczek  Zdemontować okładzinę tynkarską zewnętrzną na cokole wieżyczki.

Oczyszczenie elementów drewnianej więźby dachowej:

2.2 Prace remontowe

Wykonanie oczyszczenia i impregnacji elementów drewnianych.

Ułożenie wstępnego krycia z folii paroprzepuszczalnej

Montaż kontrłat i łat , wykonanie podkonstrukcji pod okienka połaciowe.

Montaż okienek połaciowych.

Ułożenie nowego deskowania nad dachem kolebkowym

Wykonanie okienek typu „wole oko” szt 4.

Wykonanie remontu   kominów wentylacyjnych i komina z kotłowni.

Wykonanie opierzeń obróbek blacharskich

Wykonanie systemu rynien i rur spustowych

Ułożenie dachówki karpiówki podwójnie w koronkę.

Ułożenie blachy tytan cynk na kolebkowym dachu nad klatką schodową oraz tympanonem.

Ułożenie pozostałych elementów systemowych dachu – płotki śniegowe, ławy i inne.

Wykonanie instalacji odgromowej.

3.0. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Oczyszczenie elementów drewnianej więźby dachowej:

Ociosanie elementów porażonych przez korozję biologiczną .Ociosać należy zewnętrzną część, drewno czyścić do drewna twardego. Oczyszczać  z mączki szczotką drucianą.

Po odkryciu więźby dachowej w przypadku stwierdzenia znacznego osłabienia elementu konstrukcyjnego należy wykonać  wzmocnienie skorodowanych elementów konstrukcji poprzez wymianę elementu na taki sam o identycznych parametrach konstrukcyjnych drewna. Do zabiegów naprawczych należy zastosować powietrzno –suchy impregnowany materiał, dla elementów konstrukcyjnych klasy nie mniejszej niż K-27.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej  środkami impregnującymi –owadobójczo

Zabezpieczenie więźby środkiem ochrony p.pożarowej -impregnacja ognioochronna i odgrzybianie preparatem FOBOS M-4

Sprawdzić  stan techniczny wieżyczek  wentylacyjnych usytuowanych na obu krańcach kalenicy. Po demontażu pokrycia  oczyścić elementy drewnianej konstrukcji wsporczej oraz detale snycerskie w narożach wieżyczki  oraz drewniane elementy żaluzji. Całość zabezpieczyć środkiem impregnującym.

Montaż elementów drewnianych

Łaty - drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachówki karpiówki. Przy kryciu w koronkę maksymalny rozstaw (RŁ max) wynika z długości karpiówki minus minimalne przekrycie.

Kontrłaty -drewniane impregnowane ciśnieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi.

Wymiana pokrycia dachu.

Projektuje się wymianę pokrycia ceramicznego, którą należy wykonać na zasadzie odtworzenia rodzaju, typu i sposobu ułożenia pokrycia tj dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę. Po demontażu pokrycia dachowego i oczyszczeniu więźby z pozostałości zaprawy i łat należy rozważyć i dopasować do zastanych warunków technicznych odpowiedni system pokrycia dachowego.   Przewiduje się zastosowanie dachówki karpiówki półokrągłej ceramicznej szkliwionej powierzchniowo ANTRACYT ANGOBA  prod. Koramic Kunice

Dachówka o wymiarach 18x38cm bez żłobkowań, półokrągła, waga 1,8 kg/sztuka. Zapotrzebowanie ok. 36 szt./m2

mocowanie, -za pomocą wkrętów stalowych

Kalenica- montować gąsiory na sucho, przy pomocy klamer aluminiowych. Łatę kalenicową mocować równolegle do okapu przy użyciu wsporników. Zakończenie kalenicy – zastosować gąsior początkowy i końcowy, płytkę zakończenia kalenicy i grzbietu.

Gąsiory-zastosować systemowy Gąsior nr 2 STOŻKOWY  prod. KORAMIC  ilości 3 sztuk /mb

Okap Na dolnej krawędzi dachu układać dachówkę okapową.

Wentylacja połaci dachowej

Wentylacja przestrzeni między pokryciem a folią dachową, stosować na długich odcinkach połaci powyżej 10m dług krokwi w każdym polu między krokwiami. Należy je umieścić w przedostatnim rzędzie poziomym dachówki z otworem wentylacyjnym lub zamontować standardowy wywietrznik ze szczotką pod gąsiorami w kalenicy.  Wentylacja na okapie:

Należy zapewnić wlot powietrza pod połać na okapie w wielkości ok. 2% powierzchni dachu , co dla krokwi o długości do 10m wynosi 200cm2/mb okapu. Zastosować aluminiową kratkę wentylacyjną lub dachówkę okapową wentylacyjną, lub ułożyć  rząd dachówek powierzchniowych wentylacyjnych.

Wentylacja na kalenicy:

Cyrkulacja powietrza pod połacią  dachową wymaga efektywnego przekroju wentylacyjnego min 0,5% pow. dachu. Należy zastosować aluminiową uszczelkę wentylacyjną kalenicy lub ułożyć dachówki wentylacyjne

Budowa  „wolego oka” na połaci dachowej

Na połaciach dachu płn -zach oraz płd- wsch wykonać po dwa okienka typu „wole oko” Szklenie stolarką okienną  w kolorze białym – jak pozostałe okna w budynku.

„Krycie wolego oka - należy zwrócić uwagę na proporcje szerokości do wysokości jego ściany szczytowej oraz szerokości do długości ponad wolim okiem. minimalna szerokość ściany szczytowej powinna być równa jej pięciokrotnej wysokości, czyli L = 5H  minimalna długość wolego oczka w połaci powinna być równa dwukrotnej jego wysokości, czyli S t 2H

Maksymalny kąt  nachylenia połaci wolego oka- różnica pomiędzy połacią wolego oka a kątem nachylenia połaci dachowej powinna wynosić maksymalnie 12°. Dla zabez- pieczenia konstrukcji przed zawiewaniem, tzw. „lotnym śniegiem”, konstrukcja wolego oczka powinna być w całości odeskowana i pokryta papą tworząc szczelne pokrycie spodnie. Należy również zwrócić uwagę na konieczności bezpiecznego odprowadzenia wody ze spodniego dachu „wolego oka” aż do rynny. W związku z tym najczęściej nie wystarcza wykonanie szczelnego dachu spodniego tylko pod konstrukcją „wolego oka”, ale również wokół i poniżej niego. Łaty konstrukcyjne wykonujemy z pasków sklejki wodo- odpornej, PCV lub prętów stalowych.”

## Dach nad klatką  schodową

Pokrycie montować na deskowaniu pełnym, deski o grubości 3,2cm szerokości 15cm mocować do krokwi stroną odrdzeniową do góry, przy zachowaniu odstępu między deskami ok. 0,5cm. Deskowanie należy impregnować  preparatem Drewnochron lub równoważnym. Na deskowaniu ułożyć papę asfaltową podkładową gr 4mm a następnie blachę tytan cynk o grubości 0,7mm,  arkusze blachy łączyć na rąbek stojący podwójny.

Kominki wentylacyjne-w miejscach istn rur stalowych wystawionych ponad dach montować typowe kominki wentylacyjne z asortymentu systemowego w kolorze dachówki.

Należy zwrócić uwagę na elementy wentylacji budynku- trzony kominowe wystające ok. 1,2-1,5 m nad poziomem poddasza i przedłużane przy pomocy rur ocynkowanych i wyprowadzone ponad dach. W nadzorze autorskim  należy ustalić rozwiązanie zastępcze.

Montaż ław kominiarskich systemowych ze wspornikami.

Bariery śniegowe- montaż płotków przeciwśniegowych systemowych na połaci dachowej  od strony boiska szkolnego, w kolorze dachówki –ANGOBA  – mocowane wspornikowo.

# Membrana dachowa

# Ułożenie na oczyszczonych i zaimpregnowanych krokwiach membrany dachowej   „Koramic Plus 160 g/m2  i montaż kontrłat 3x4cm oraz  łat 4x6cm.w rozstawie zalecanym przez producenta dachówki.

# Wykonanie podkonstrukcji drewnianej i montaż okienek połaciowych.

Elementy wyposażenia dachu należy stosować z wykorzystaniem pełnego systemu  akcesoriów dachowych.

Kominy

Prace remontowe  kominów  - w razie złego stanu technicznego należy przemurować komin   ponad dachem i otynkować . Wykonać  nowe zwieńczenia  i nakrywy  kominów- wg. wzoru, pokrycie wykonać  z dachówki karpiówki. Malowanie kominów na kolor szary/ Wykonać opierzenia z blachy tytan cynk w miejscu przecięcia z płaszczyzną dachu.

Komin z przewodem spalinowym kotłowni – oczyścić cegłę licową, wymienić zwieńczenie komina.

## Obróbki blacharskie

Projektuje się całkowitą wymianę obróbek blacharskich i opierzeń. Nowe obróbki należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7mm.Dach kryty blachą na rąbek stojący podwójny. Obróbki wzdłuż  ścian zewnętrznych budynku, pasy nadrynnowe i okapowe i podokienne i obróbki kominów. tytan-cynk gr 0,7mm-

Opierzenia  na styku połaci dachu ze ściankami bocznymi ( lukarn, ściany ryzalitu w poziomie poddasza, blachy koszowe) należy wykonać w taki sposób aby powierzchnię eksponowania blachy ograniczyć do minimum.

Orynnowanie

# Przewiduje się całkowitą wymianę rynien i rur spustowych budynku. Należy wykonać nowe z blachy tytanowo cynkowej o grubości 0,7mm.

Rynny fi180mm, rury spustowe fi 120mm, przy połączeniach rynien z rurami spustowymi należy stosować kosze zlewne o przekrojach i w kształcie koszy istniejących. W przypadku odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej zamontować osadnik rynnowy dolny. Rury spustowe prowadzić pionowo, bez załamań. Należy zachować prawidłowe przekroje, spadki i zgodność wymiarową z istniejącymi elementami.

Stolarka okienna

Okna połaciowe – w miejsce zdemonyowanych okienek należy zamontować na drewnianej podkonstrukcji okna połaciowe uchylne o  wymiarach 45x 60cm z szybą zespoloną zbrojoną,  z kołnierzem z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

## Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego należy odtworzyć instalację odgromową z odprowadzeniem do uziomów na uchwytach elewacyjnych lub po stwierdzeniu złego stanu technicznego wymienić je na nowe. Po zakończeniu montażu należy wykonać odpowiednie pomiary.

4.0. dane dotyczące warunków ochrony p.poż.

Budynek średnio wysoki (SW)

Kategoria zagrożenia ludzi:   ZL III

# Klasa odporności pożarowej: D

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż budynku

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem ognioochronnym oraz impregnującym, zabezpieczającym przed grzybami, owadami i zwiększającymi odporność konstrukcji drewnianej.

## 5.0. UWAGI WYKONAWCZE

Określenie stanu technicznego niektórych elementów i partii dachowych będących przedmiotem niniejszego opracowania jest na obecnym etapie niemożliwe i może zostać dokonane dopiero w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Po wykonaniu demontażu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, usunięciu łat, blaszanego/papowego pokrycia kolebek, lukarn, należy dokonać oceny technicznej konstrukcji drewnianej więźby (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem, zniszczeniem mechanicznym lub biologicznym dokonać wymiany lub wykonać nadbitki, wzmocnienia- decyzje zostaną podjęte w ramach nadzoru autorskiego.

Podczas prowadzenia prac naprawczych należy na bieżąco weryfikować stan wszystkich elementów drewnianych więźby. W razie stwierdzenia złego stanu technicznego innych elementów niż wskazane w niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem i podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy znajdujące się w bliskości ścian zewnętrznych.

Prace budowlane należy prowadzić przestrzegając ściśle ustalonej uprzednio technologii robót. Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo sprawdzać potrzebne wymiary. W przypadku braku możliwości wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z projektem należy o tym zawiadomić projektanta, który poda właściwe rozwiązanie..

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych” i sztuką budowlaną. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów i wyrobów budowlanych oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zmiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Sporządził:

Arch.Zbigniew Pyda

### SPIS TREŚCI

1.1 OPIS

1.2 RYSUNKI

# RYS NR 00  PLAN SYTUACYJNY

# RYS NR 01  RZUT DACHU

RYS NR 02  PRZEKRÓJ

RYS NR 03  ELEWACJA POŁUDNIOWA

RYS NR 04  ELEWACJA  PÓŁNOCNA

RYS NR 05  ELEWACJA  ZACHODNIA / WSCHODNIA