PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

ARCHITEKTURA

ZADANIE INWESTYCYJNE:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY - MODERNIZACJA (MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW B1 I B2 ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU B1)

ZAKRES OPRACOWANIA:	WYMIANA INSTALACJI C. O. W BUDYNKU B2 DPS UGORY W POZNANIU

ADRES OBIEKTU:		UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

NUMERY DZIAŁEK:	NR 96, AR. 28, OBRĘB 0052 WINIARY

KATEGORIA OBIEKTU:	KATEGORIA XI – BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

ZAMAWIAJĄCY:	MIASTO POZNAŃ, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

INWESTOR ZASTĘPCZY:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE sp. z o.o.

PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ

JEDNOSTAK PROJEKTOWA:	MAS.ARCH Adam Sparażyński

UL. KATOWICKA 45/29, 61-131 POZNAŃ

| BRANŻA | PROJEKTANT | SPECJALNOŚĆ | NR.UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Adam Sparażyński | architektoniczna | WP-OIA/OKK/UpB/9/2007 |  |

Poznań 02.2026

Spis treści

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zakres opracowania	3

4.	Zakres projektowanych prac budowlanych	3

5.	Ogólna charakterystyka obiektu	4

6.	Roboty rozbiórkowe	4

7.	Opis prac budowlanych	5

8.	Uwaga	7

Spis rysunków

- Rzut parteru – posadzki, drzwi		A01

- Rzut piętra – posadzki, drzwi		A02

- Rzut parteru – malowanie		A03

- Rzut piętra – malowanie		A04

- Zestawienie stolarki drzwiowej		A05

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Kategoria XI – budynki służby zdrowia – domy pomocy i opieki społecznej

# Podstawa opracowania

- Projekt „Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia Architekci i Inżynierowie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (;

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy;

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Domu Weterana oraz opracowana w latach 1967-75 przez zespół architektów Zygmunt Skupniewicz-Witold Milewski-Lech Sternal udostępniona przez Zamawiającego;

- Umowa o wykonanie prac projektowych;

- Wytyczne Inwestora;

- Dokumentacja fotograficzna archiwalna i współczesna;

- Wizja lokalna w terenie;

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku B2 DPS Ugory położonego w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, działka 97/84, arkusz 28,0 obręb 0052 Poznań.

Dane Zamawiającego:

Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej

ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

Dane Inwestora zastępczego:

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831  Poznań

# Zakres projektowanych prac budowlanych

Niniejszego opracowanie obejmuje prace odtworzeniowe, naprawcze, związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę wykładzin i stolarki drzwiowej w budynku.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- Demontaż stolarki drzwiowej

- Zerwanie wykładzin PCV wraz z warstwami podkładowymi.

- Szpachlowania ścian i sufitów po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania.

- Ułożenie nowej wykładziny PCV.

- Montaż stolarki drzwiowej.

- Malowanie ścian i sufitów.

# Ogólna charakterystyka obiektu

Dom Weterana powstał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Budynek B2 czterokondygnacyjny z dachem płaskim. Komunikację pionową w budynku zapewnia wewnętrzna klatka schodowa oraz dźwig osobowe. W 2025 roku w budynku wymieniono stolarkę okienna oraz wykonano kompleksową termomodernizację.

Obecnie budynek jest domem pomocy społecznej dla osób starszych. W 2011 uzyskał  wpis do rejestru DPS oraz bezterminowe zezwolenie na działalność. Aktualnie jest to placówka licząca ok. 130 miejsc.

# Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić etapami (odcinkowo), z zachowaniem możliwości użytkowania pozostałych części budynku oraz w porozumieniu i za zgodą użytkownika obiektu.

Zakres rozbiórek

Elementy przeznaczone do rozbiórki:

- posadzki z wykładziny PCV w ciągach komunikacyjnych oraz pokojach, wraz z warstwą kleju,

- demontaż drzwi wewnętrznych płytowych.

Sposób przygotowania prowadzenia prac rozbiórkowych

Z uwagi na konieczność wykonywania robót w działającym obiekcie oraz z uwagi na jego mieszkańców, wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić etapami w porozumieniu z Inwestorem.

Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace rozbiórkowe prowadzone ręcznie z użyciem sprzętu mechanicznego i urządzeń mechanicznych. Wszystkie roboty oraz załadunek materiałów rozbiórkowych odbywać się będzie w obrębie obiektu. Teren prac należy ze wszystkich stron szczelnie zabezpieczyć.

Demontaż poszczególnych elementów należy przeprowadzić w kolejności zapewniającej stabilność konstrukcji oraz bezpieczeństwo maszyn i osób pracujących.

Elementy z rozbiórki posegregować i wywieźć na składowisko odpadów komunalnych.

Uwaga: przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP i p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz w razie konieczności inne środki ochrony osobistej.

Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do rozbiórek

- wygrodzenie terenu uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym;

- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki;

Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych

- wyposażenie budynku

- instalacje wewnętrzne, uprzednio odłączone od zasilania, wg. projektów branżowych

- stolarka otworowa,

- posadzki.

Rozbiórka elementów budowlanych

Rozbiórka drzwi

Przed demontażem drzwi sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian.

Posadzki

W pierwszej kolejności należy zerwać wykładzinę PCV następnie usunąć warstwy kleju.

Uporządkowanie placu rozbiórki

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;

- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

# Opis prac budowlanych

Posadzki

Po zerwaniu istniejącej wykładziny PCV wraz z warstwą kleju, powierzchnię dokładnie odkurzyć. Dotyczy to, także istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. W miejscach rozwoju glonów oraz występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego należy użyć preparat grzybobójczy, zgodnie z jego kartą techniczną.

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2 . Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy.

Pod wykładziny PCV podkład należy wygładzić samopoziomującą masą szpachlową, grubości 1-10mm.

Charakterystyka masy szpachlowej:

- cementowy

- wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)

- wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 6 N/mm² (F6)

- rozpływność 240-275 mm (pierścień 68 x 35 mm)

- grubość warstwy: 1-10 mm

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2-4 godz.* (podkłady pływające następnego dnia)

- układanie posadzek po ok. 24 godz. (dla warstwy do 3 mm)

Gotowe podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Podłoża gruntowane muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp.

Preparat nanosić na podłoże pędzlem lub wałkiem. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania należy powtórzyć.

Na tak przygotowanych podłożach wykonać warstwę wykończeniową z homogenicznej wykładziny podłogowej PCV z rolki, z wywinięciem na ścianę na wysokość 8cm. Kolorystyka wykładziny do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Charakterystyka wykładziny:

- homogeniczna wykładzina podłogowa z PCV

- możliwość odnowienia powierzchni

- grubość całkowita 2mm

- grubość warstwy użytkowej 2mm

- waga całkowita 2750 g/m²

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1

- antypoślizgowość min. R9

- wytrzymałość spoin (średnia wartość) ≥ 400 N/50mm

Szpachlowanie ściany

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania ściany i sufity pomieszczeń, w których instalacje wykonano jako podtynkowe wykończyć bezpyłową gładzią szpachlową do stosowania na powierzchniach malowanych.

Po wstępnym wypełnieniu bruzd instalacyjnych ze ścian i sufitów usunąć pozostałości farb i luźne ziarenka piasku, dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Podłoża gruntowane muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp.

Szpachlowanie gotową do użycia gładzią szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro. Z możliwością nakładania ręcznego: pacą, wałkiem i mechanicznego za pomocą odpowiednich agregatów.

Charakterystyka gładzi szpachlowej:

- temperatura stosowania i podłoża: +5ºC do +30ºC

- grubość warstwy: do 3 mm

- wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

- czas schnięcia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22ºC i wilgotności 30%)

- przyczepność do podłoża: ≥ 1,1 N/mm²

- reakcja na ogień: A2

Na styku wykładziny z istniejącą posadzką z płytek zamontować listwy łączące aluminiowe anodowane, np.

Malowanie

Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, na etapie realizacji.

Charakterystyka:

- wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, bezwonna

- nie zawierająca składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza

- dyfuzyjna

- wysoce kryjąca

- odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2

- zdolność krycia: Klasa 1 przy wydajności 7 m2 /l tj. ok. 140 ml/m2

- granulacja: drobna (< 100 µm)

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne płytowe CPL z wypełnieniem z płyty wiórowej w kolorze jasno szarym, wyposażone w panel dolny i okucia ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową, odbojnik.

Ościeżnice stalowe regulowane oraz kątowe w kolorze jasnoszarym.

Odbojnice

Wszystkie odbojnice i zabezpieczenia narożników, w pokojach oraz ciągach komunikacyjnych zdemontować lub zabezpieczyć czas prac instalacyjnych, szpachlowania i malowania, a następnie po zakończeniu prac ponownie zamontować.

# Uwaga

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi elewacji, w tym w szczególności wymianą stolarki okiennej, dokumentację opracowano na podstawie projektu Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia Architekci i Inżynierowie.

Wszystkie prace budowlane będące przedmiotem niniejszego opracowaniu nie powodują, zgodnie z Prawem Budowlanym, żadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych budynku.

Projektowane prace nie zmieniają warunków ochrony pożarowej budynku. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących warunków ochrony pożarowej jest poza zakresem opracowania.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót budowlanych opiętych niniejszym projektem powinny posiadać aprobatę techniczną ITB oraz ocenę higieniczną PIH.

Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych i przepisami BHP.

Z uwagi na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a ewentualne niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy uzgadniać Inspektorem Nadzoru oraz autorem projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie ewentualne zmiany mające wpływ na ostateczny kształt i wygląd obiektu oraz wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy uzgodnić z autorem projektu.

Opracował

mgr inż. arch. Adam Sparażyński

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025.418) oświadczam, że projekt techniczny Wymiana instalacji c. o. w budynku B2 DPS ugory w Poznaniu, na terenie działki nr 96, arkusz 28, obręb 0052 Winiary, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

| Imię i Nazwisko | Zakres / Branża | Nr Uprawnień | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Straszewski | INSTALACJE SANITARNE | LOD/0618/POOS/06 | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji |  |